车

载

定

位

器

说

明

书

目    录

一、产品概述 ………………………………………………………………………3

二、设备指示灯 ……………………………………………………………………3

三、终端功能描述 …………………………………………………………………3

四、终端操作指令 …………………………………………………………………4

五、设备接线图 ……………………………………………………………………7

六、设备安装说明 …………………………………………………………………8

七、应用范围 ………………………………………………………………………9

八、终端设备参数 …………………………………………………………………9

一、产品概述

本款车载GPS定位器是基于GPRS传输数据的新型产品，适合于车辆实时跟踪和管理。应用在租赁汽车管理，贷款车辆跟踪管理，各种行业车辆调度管理，私家车防盗等。本终端采用增强的电源芯片，能可靠稳定的应用于大型和中型工程车辆。

二、设备指示灯

终端设备有绿色指示灯、蓝色指示灯和红色指示灯。在给设备通上电源后，终端设备的绿色指示灯会亮20秒左右，然后进入每秒闪一下，设备开始搜索GSM网络信号，当设备每两秒闪一下的时候，表示设备搜索到GSM网络信号。绿色指示灯快速的闪表示终端设备正在发短信或者发数据到平台。蓝色指示灯两秒闪一下表示GPS模块在待机，蓝色指示灯一直不亮，表示GPS模块在工作，但还没有定位到，蓝色指示灯一直亮，表示GPS模块在工作，并且已经定位到。当红色灯亮起时，表示内置电池处于充电状态。

三、终端功能描述

终端基本功能：

A、定位跟踪：可以通过监控平台对车辆进行实时跟踪查询，也可以通过智能手机发短信查看车辆位置。

B、紧急触发报警：设备接上SOS按钮后，按住3秒以上SOS按钮，设备就会发报警信息到监控平台和设置的授权号码。

C、远程控制汽车断油电：随时随地通过手机短信或者平台切断安装有终端设备的车辆的油电。

D、振动报警：通过手机发短信到设备，启动振动报警功能。安装有终端设备的车辆振动时就会发短          信通知给授权的手机号码。

- 超速报警：通过手机发短信到设备，启动超速报警功能，也可以通过平台下发指令给设备设置超速报警。安装有终端设备的车辆速度超过设置的速度时就会发短信通知或者发报警到平台。

- 电子栅栏：通过平台启动电子栅栏功能。安装有终端设备的车辆超出限定范围时就会报警到平台。

- 手机获取经纬度：通过手机可以获取安装设备的车辆所在位置的经纬度。

- 手机获取位置：通过手机发指令到设备，设备返回设备所在位置，此功能需平台支持。

- 远程重启系统：通过手机发短信让终端设备重启。

- 设置定位间隔：通过手机设置数据传送平台的间隔。也可以通过平台设置传送间隔。

- 里程统计、ACC检测功能、断电报警功能、开关门检测。

- 远程通过短信或者平台修改设备参数功能。

- 远程升级功能：当终端需要增加功能的时候，但设备又已经安装在车上，就可以通过GPRS进行远程升级，不需要拆下设备进行更新。

- 油耗检测：可以接个油耗传感器跟设备相连，就可以进行油耗监控。

- 存储功能：在设备进入GSM盲区后，可以把定位数据存储在设备的内存中，在有GSM信号的时候再把存储的数据发送到平台。设备可支持存储一万条数据。

四、终端操作指令

A、设置管理员

设备有两种操作模式，一种是有管理员模式，另一种是无管理员模式。在有管理员模式下，只有授权的号码才可以对设备进行操作。在无管理员模式下，所有号码都可以对设备进行操作。设备默认情况下为“无管理员状态”。

设备设置为有管理员状态的方法为发下面的短信到设备：

管理员123456

发短信的号码就成为管理员号码。“管理员”为指令，“123456“为设备密码。设备从有管理员状态变为无管理员状态方法为用管理员手机删除管理员号码。

B、添加号码

在有管理员状态下，用管理员号码发下面短信到设备添加其它号码。

添加号码123456  13612345678

“添加号码”为指令，“123456”为设备密码，“13612345678”为要添加的号码。这条指令只有管理员号码可以操作。在没有设置管理员的时候这条指令无效。

C、删除号码

在有管理员状态下，用管理员号码发下面短信到设备删除号码。

删除号码123456  13612345678

“删除号码”为指令，“123456”为设备密码，“13612345678”为要删除的号码。这条指令只有管理员号码可以操作。管理员删除自己的号码，设备就回到无管理员状态下，并把其它号码自动删除。

- 修改密码

发下面的短信到设备修改密码。

修改密码123456 138138

“修改密码”为指令，“123456”为设备旧密码，“138138“为设备新密码。密码必须是6位数字。设备初始密码为123456。在有管理员状态下，这条指令只有管理员号码可以操作。在无管理员状态下，所有号码都可以操作。

- 电路控制

通过短信可以对安装设备的车辆的电路进行控制。要断开车辆电路，发下面的短信到设备。

断电123456

“断电”为指令，“123456”为密码。要闭合电路，发下面的短信到设备。

供电123456

“供电”为指令，“123456”为密码。在有管理员状态下，只有设置的号码才可以操作，在无管理员状态下，所有号码都可以操作。

- 振动报警

通过发下面的短信到设备，就启动振动报警功能。

振动报警 1

“振动报警“为指令，“1”表示启动这功能。设置成功后设备会返回一条短信，内容为：“设置振动报警成功”。当启动这功能后，在车辆振动的时候就会发一条短信到设置这功能的手机上，提示车辆已经振动了。取消振动报警功能为发下面的短信到设备上。

振动报警 0

“振动报警“为指令，“0”表示取消这功能。在有管理员状态下，只有设置的号码才可以操作此功能。在无管理员状态下，所有号码都可以操作此功能。

- 超速报警

通过发下面的短信到设备，就启动超速报警功能。

超速报警 80

“超速报警“为指令，”80“为速度限制为80km/h，这条指令不需要密码。设置成功后设备会返回一条短信，内容为：”设置超速报警成功“。当启动这功能后，在车辆运动速度超过设置的速度的时候，就会发一条短信到设置这功能的手机上，提示车辆已经超速了。“这个功能必须在GPS有信号的时候才有效”。取消超速报警功能为发下面的短信到设备上。

取消超速报警

“取消超速报警“为指令，这条指令不需要密码。在有管理员状态下，只有设置的号码才可以操作此功能。在无管理员状态下，所有号码都可以操作此功能。

- 手机获取经纬度

可以通过手机获取安装设备的车辆当前的经纬度。通过发下面的短信到设备。

手机定位

“手机定位“为指令，这条指令不需要密码。设备在无管理员状态下，任何号码都可以发送这条指令。设备在有管理员状态下，只有授权的号码可以获取位置。

- 设置设备号

设置平台号，用与绑定平台使用。设置方法为发送下面内容到设备上。

设备号码13612345678

“设备号码”为指令，“13612345678”为11位的手机号码，必须是11位号码。就是设备里面的卡号。

- 重启系统

通过手机发下面的内容到终端设备号码上，终端设备将重启。

重启系统123456

“重启系统”为指令，“123456”为密码。重启系统后，设备将回到供油，供电状态。

- 设置传送间隔

通过手机设置终端设备回传数据到平台的间隔。发送下面内容到终端设备号码上，

定位间隔30次数0

“定位间隔”为指令，“30”为数据传送到平台的间隔，表示30秒传一次数据到平台，必须大于5秒。“次数”为指令，次数为“0”表示传送无限次数。要取消传送可以发下面的内容到设备号码上，

取消定位

设备将停止传送数据到平台上。此功能也可以通过平台实现，要根据具体的平台是否支持此功能。

- 修改IP地址和端口

可以修改设备终端的IP地址和端口，使设备传数据到另一个平台上。发下面的短信到终端号码上，

地址163.177.76.150 端口9901

“地址”为指令，“163.177.76.150”为IP地址，“端口”为指令，“9901”为端口号。

- 设置ACC开、关传送间隔

可以设置ACC开与关的传送数据的间隔。要设置ACC开的时候传送数据间隔发

ACC开发送间隔 30

表示ACC开的时候30秒传一次数据到平台。要设置ACC关的时候传送数据间隔发

ACC关发送间隔 60

表示ACC关的时候60秒传一次数据到平台。“ACC”这三个字母要大写。

- 手机获取终端所在位置

可以通过手机发短信获取终端所在位置。要获取终端所在位置发

获取位置

设备就会返回设备所在的位置。这个功能需要平台支持才可以。

五、设备接线图

六、设备安装说明

一般GPS车载设备的安装需要由当地汽车维修服务点的专业技术人员进行安装。未经公司许可，用户不得随意拆装或是修理，否则后果自负。设备放置的位置上面不能有金属遮挡，尽量不要太靠近金属。

安装步聚:

1、把手机卡放到卡槽上，有金属的面向外，然后插入设备中，设备有后备电池，不接外部电源可以工作几个小时。设备开机后绿灯是一闪一闪的，设备定位到后蓝灯是常亮的。

2、等设备开机并定位到后，接上电源线，红色的接电瓶正极，黑色的接负极，要接在常电上，就是汽车停后设备也要有电提供。

3、接紧急报警按键。SOS按钮的红色线接设备的蓝色线，SOS按钮的黑色线接电瓶负极。报警按键不是必需安装的，用户可根据自己的需要决定是否安装。

4、安装断油断电，设备可同时支持断油与断电，一般接断油或断电中的一个就可以了。断油或断电需要配继电器，继电器有4根线或5根线的，5根线的有一根不用接，具体接法可参考接线图。断油或断电不是必须的，用户可根据自己的需要决定是否安装。

5、油耗检测线。用来检测汽车的油量，需外接个油耗传感器。设备把检测到的电压值发送到服务器上，服务器处理后显示汽车的油耗值。

七、应用范围

- 汽车租赁公司、户外机械设备的特种防盗系统

- 金融保险行业的定位追踪系统

- 各种行业车辆的指挥、调度系统

- 大型和中型工程车辆装置中使用

- 物流货物追踪使用

八、终端设备参数

| 参数 | GPS车载定位终端 |
| --- | --- |
| GSM频段 | 900MHz，1800MHz |
| GPS芯片 | UBLOX第6代芯片 |
| GPS灵敏度 | -159dBm |
| GPS定位精度 | 3 – 30米 |
| 数据传输方式 | SMS，GPRS（CMNET） |
| 位置查询方式 | 手机或平台 |
| 尺寸 | 87.6 * 50.8 * 19.6 (mm) |
| 重量 | 0.398kg |
| 工作温度 | -20°Cto+70°C |
| 存储温度 | -40°Cto+85°C |
| 运行湿度 | 5-95%RH |
| 工作电压 | DC 9V－55V |
| 备用电池 | 3．7V / 750mAh |
| 待机电流 | < 50mA |

保 修 卡

凭本卡保修

请注意保留

用户档案                                                年     月     日

| 用户姓名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 购买地点 |  |  |  |  |  |
| 购买价格 |  |  | 销售单号 |  |  |
| 品名及规格 |  |  | 机身编号 |  |  |
| 经销商签名 |  |  | 用户签名 |  |  |

保修条款

- 商品售出之日起三个月内，如发生性能故障，商品本身及外包装必须保持完整、无划伤、可更换同种型号的商品，（须经检查）但不包括人为损坏。

- 商品自售出之日起保修一年，终生维护，配件不在保修范围之内。

- 保修服务只限正常使用下有效。

- 一切人为损坏，自行拆机、拆封标、使用不当等一切外表的损坏，不在保修范围内。保修时须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。